Приложение № 2

к решению Хурала

представителей г. Кызыла

от «22»  июня 2017 г. № 340

## Глава 12. Градостроительные регламенты и виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам

На карте градостроительного зонирования территории города Кызыла выделены следующие виды территориальных зон (в скобках приводится их кодовое обозначение):

1. Жилые зоны (Ж)

Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными  жилыми домами (Ж-1)

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-З)

Зона сезонного проживания (Ж-4)

Зона объектов начального общего и среднего (полного) общего образования (Ж-5)

2. Общественно-деловые зоны (ОД)

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)

Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений ОД-2)

Зона объектов здравоохранения (ОД-3)

Зона объектов культового назначения (ОД-4)

Зона объектов спортивного назначения (ОД-5)

3. Производственные зоны (П)

Зона производственно-коммунальных объектов I-II классов опасности (П-1)

Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности (П-2)

Зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности (П-3)

Зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности (П-4)

Коммерческая зона производственного и общественного назначения (П-5)

4. Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ)

Зона сооружений и коммуникаций речного транспорта II класса опасности (ИТ-1)

Зона сооружений и коммуникаций речного транспорта III класса опасности (ИТ-2)

Зона сооружений и коммуникаций воздушного транспорта I (ИТ-3)

Зона улично-дорожной сети (ИТ-4)

Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-5)

5. Зоны рекреационного назначения (Р)

Зона природного ландшафта (Р-1)

Зона парков, скверов, городских садов (Р-2)

Зона озеленения (Р-3)

Зона отдыха и оздоровления (Р-4)

6. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-1)

7. Зоны особо охраняемых территорий (И)

Зона объектов историко-культурного наследия (И-1)

8. Зоны специального назначения (С)

Зона кладбищ и крематориев (С-1)

Зона объектов размещения отходов потребления (С-2)

9. Зона военных и иных объектов режимных территорий (В)

10. Зона резервных территорий (РТ)

### §1. Жилые зоны (Ж)

### Статья 59. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

Зона предназначена для застройки многоквартирными среднеэтажными (5- 8 этажей) и многоэтажными (до 10 этажей) жилыми домами с размещением объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные виды разрешённого использования:

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

Среднеэтажная жилая застройка (2.5);

Условно разрешённые виды использования:

Обслуживание жилой застройки (2.7);

Коммунальное обслуживание (3.1);

Социальное обслуживание (3.2);

Бытовое обслуживание (3.3);

Здравоохранение (3.4);

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2);

Образование и просвещение (3.5);

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2);

Культурное развитие (3.6);

Религиозное использование (3.7);

Деловое управление (4.1)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 50 работающих от 50 до 100 работающих более 100 работающих добавлять дополнительно на каждых 100 работников | машино-мест | 10 20 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 30 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 6 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей 5000 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 300 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Магазины (4.4)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 15 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 кв.м. торговой площади от 100 кв.м. до 200 кв.м. торговой площади более 200 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 6 12 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Банковская и страховая деятельность (4.5)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 50 работающих от 50 до 100 работающих более 100 работающих добавлять дополнительно на каждых 100 работников | машино-мест | 10 20 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Общественное питание (4.6)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала более 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала добавлять дополнительно на каждых 100 | машино-мест | 10 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальный размер земельного участка | кв. м | не установлен |
| 3 | Минимальная ширина земельного участка | м | 25 |
| 4 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки при условии: без применения шумозащитных устройств при условии применения шумозащитных устройств | м | 50 25 |
| 5 | Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | м | 25 |
| 6 | Минимальный отступ жилых и не жилых зданий от красной линии | м | 3 |
| 7 | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
| 8 | Максимальное количество этажей | эт. | 10 |
| 9 | Высота и конструкция ограждений определяются проектами застройки территорий земельных участков | м | не более 2,0 |
| 10 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка То же - реконструируемая | % застройки | 40 60 |

Примечание

Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### Статья 60. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

Зона предназначена для размещения многоквартирных малоэтажных жилых домов до 4 этажей (включительно) с размещением объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные виды разрешённого использования:

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);

Среднеэтажная жилая застройка (2.5).

Условно разрешённые виды использования:

Обслуживание жилой застройки (2.7);

Коммунальное обслуживание (3.1);

Социальное обслуживание (3.2);

Бытовое обслуживание (3.3);

Здравоохранение (3.4);

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2);

Образование и просвещение (3.5);

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2);

Культурное развитие (3.6);

Религиозное использование (3.7);

Деловое управление (4.1)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 50 работающих от 50 до 100 работающих более 100 работающих добавлять дополнительно на каждых 100 работников | машино-мест | 10 20 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 30 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 6 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей 5000 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 300 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Магазины (4.4);

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 15 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 кв.м. торговой площади от 100 кв.м. до 200 кв.м. торговой площади более 200 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 6 12 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Банковская и страховая деятельность (4.5)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 50 работающих от 50 до 100 работающих более 100 работающих добавлять дополнительно на каждых 100 работников | машино-мест | 10 20 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Общественное питание (4.6)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала более 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала добавлять дополнительно на каждых 100 | машино-мест | 10 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальный размер земельного участка | кв. м | не установлен |
| 3 | Минимальная ширина земельного участка | м | 20 |
| 4 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки | м | 50 |
| 5 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77 | м | 25 |
| 6 | Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | м | 25 |
| 7 | Минимальный отступ жилых и не жилых зданий от красной линии | м | 3 |
| 8 | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
| 9 | Максимальное количество этажей | эт. | 8 |
| 10 | Высота и конструкция ограждений определяются проектами застройки территорий земельных участков | м | не более 2,0 |
| 11 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 40 |

Примечание

Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### Статья 61. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-З)

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами с размещением объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные виды разрешённого использования:

Для индивидуального жилищного строительства (2.1);

Блокированная жилая застройка (2.3).

Условно разрешённые виды использования:

Обслуживание жилой застройки (2.7);

Коммунальное обслуживание (3.1);

Социальное обслуживание (3.2);

Бытовое обслуживание (3.3);

Здравоохранение (3.4);

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2);

Культурное развитие (3.6);

Магазины (4.4);

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 15 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 кв.м. торговой площади от 100 кв.м. до 200 кв.м. торговой площади более 200 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 6 12 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Общественное питание (4.6)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала более 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала добавлять дополнительно на каждых 100 | машино-мест | 10 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Объекты гаражного назначения (2.7.1);

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства | кв. м | 600-1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 20 |
| 3 | Минимальная длина земельного участка | м | 30 |
| 4 | Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улиц. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки. | м | 5 |
| 5 | Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии проездов | м | 3 |
| 6 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка | м | 3 |
| 7 | Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов. | м | 5 |
| 8 | Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка (с учётом степени огнестойкости строения) Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учётом противопожарных требований | м | 1 |
| 9 | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках (с учётом степени огнестойкости строения) | м | 6 |
| 10 | Максимальная высота: жилого дома хозпостроек | м м | 10 4 |
| 11 | Минимальный отступ от мусоросборников, дворовых туалетов, выгребов и помойных ям до границ земельного участка | м | 4 |
| 12 | Минимальный отступ от мусоросборников, дворовых туалетов, выгребов и помойных ям до жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения | м | не менее 8 |
| 13 | Минимальный отступ от окон жилых помещений дома до помещения для содержания скота и птицы (допускается содержание скота и птицы при условии размера приусадебного участка не менее 1000 кв.м. с ограничением по количеству голов скота и птицы) | м | 7 |
| 14 | Минимальный отступ от окон жилых помещений дома на смежном земельном участке до помещения для содержания скота и птицы (допускается содержание скота и птицы при условии размера приусадебного участка не менее 1000 кв.м. с ограничением по количеству голов скота и птицы) | м | 15 |
| 15 | Минимальные отступы строений от границы соседнего приквартирного участка (при обязательном наличии противопожарной стены строений соответствующей степени огнестойкости): жилого дома для содержания скота и птицы бани, автостоянки и др. | м | 3 4 1 |
| 16 | Минимальное расстояние от строений до задней границы земельного участка | м | 6 |
| 17 | Максимальная высота ограждений земельных участков: а) вдоль улиц и проездов б) между соседними участками (сетчатые или решётчатые) допускается сплошное ограждение по взаимному письменному согласию между соседними землепользователями | м | 1,8 1,8-2,0 |
| 18 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка при застройке блокированными жилыми домами с приусадебными участками | % застройки | 40 60 |

Примечания

Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### Статья 62. Зона сезонного проживания (Ж-4)

Зона предназначена для развития существующих территорий, включающих сезонное жилье, с формированием на их основе жилых зон рекреационного типа для комфортного сезонного проживания, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обслуживания. Зона также предназначена для формирования условий для возможности круглогодичного проживания.

Основные виды разрешённого использования:

Ведение садоводства (13.2);

Ведение дачного хозяйства (13.3);

Ведение огородничества (13.1).

Условно разрешённые виды использования:

Обслуживание жилой застройки (2.7);

Коммунальное обслуживание (3.1);

Социальное обслуживание (3.2);

Бытовое обслуживание (3.3);

Здравоохранение (3.4);

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2);

Культурное развитие (3.6);

Магазины (4.4);

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 15 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 кв.м. торговой площади от 100 кв.м. до 200 кв.м. торговой площади более 200 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 6 12 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Общественное питание (4.6)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала более 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала добавлять дополнительно на каждых 100 | машино-мест | 10 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Предельные размеры земельных участков | кв. м | 600-1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 20 |
| 3 | Минимальная длина земельного участка | м | 30 |
| 4 | Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц | м | 5 |
| 5 | Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов | м | 3 |
| 6 | Минимальное расстояние от жилого дома или строения до соседнего участка | м | 3 |
| 7 | Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы до соседнего участка | м | 4 |
| 8 | Минимальное расстояние от других построек до соседнего участка | м | 1 |
| 9 | Максимальная высота зданий, построек а) до 2-х этажей включительно до коньковой части не более б) хозяйственные постройки до коньковой части не более | м м | 8 4 |
| 10 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 40 |

Примечания

Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### Статья 63. Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования (Ж-5)

Зона предназначена для размещения общеобразовательных учреждений с размещением объектов, обеспечивающих их функционирование и проведение досуга.

Основные виды разрешённого использования:

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1).

Условно разрешённые виды использования:

Образование и просвещение (3.5);

Спорт (5.1);

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка на свободной территории в сложившейся и реконструируемой застройке | кв. м | 4500 2250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка на свободной территории в сложившейся и реконструируемой застройке | м | 65 45 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка на свободной территории в сложившейся и реконструируемой застройке | м | 25 15 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 4 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 40 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### §2. Общественно-деловые зоны (ОД)

### Статья 64. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)

Зоны развития существующих и реконструируемых территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых объектов, с размещением объектов социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные виды разрешённого использования:

Деловое управление (4.1)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 50 работающих от 50 до 100 работающих более 100 работающих добавлять дополнительно на каждых 100 работников | машино-мест | 10 20 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 30 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 6 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей 5000 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 300 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Магазины (4.4);

Банковская и страховая деятельность (4.5)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 50 работающих от 50 до 100 работающих более 100 работающих добавлять дополнительно на каждых 100 работников | машино-мест | 10 20 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Условно разрешённые виды использования:

Обслуживание жилой застройки (2.7);

Коммунальное обслуживание (3.1);

Социальное обслуживание (3.2);

Бытовое обслуживание (3.3);

Здравоохранение (3.4);

Образование и просвещение (3.5);

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2);

Культурное развитие (3.6);

Религиозное использование (3.7);

Общественное управление (3.8);

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1);

Рынки (4.3);

Общественное питание (4.6)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала более 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала добавлять дополнительно на каждых 100 | машино-мест | 10 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Гостиничное обслуживание (4.7)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 25 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 6 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 отдыхающих и обслуживающего персонала более 100 отдыхающих и обслуживающего персонала добавлять дополнительно на каждых 100 человек | машино-мест | 7 7 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Развлечения (4.8);

Обслуживание автотранспорта (4.9);

Объекты придорожного сервиса (4.9.1).

Спорт (5.1);

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 15 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 кв.м. торговой площади от 100 кв.м. до 200 кв.м. торговой площади более 200 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 6 12 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### Статья 65. Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений   (ОД-2)

Зона предназначена для размещения образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Основные виды разрешённого использования:

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2);

Обеспечение научной деятельности (3.9);

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1).

Условно разрешённые виды использования:

Обслуживание жилой застройки (2.7);

Коммунальное обслуживание (3.1);

Социальное обслуживание (3.2);

Бытовое обслуживание (3.3);

Здравоохранение (3.4);

Образование и просвещение (3.5);

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);

Культурное развитие (3.6);

Религиозное использование (3.7);

Общественное управление (3.8);

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1);

Общественное питание (4.6)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала более 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала добавлять дополнительно на каждых 100 | машино-мест | 10 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Спорт (5.1);

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 30 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 10 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 6 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### Статья 66. Зона объектов здравоохранения (ОД-3)

Зона предназначена для размещения лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Основные виды разрешённого использования:

Здравоохранение (3.4);

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2).

Условно разрешённые виды использования:

Обслуживание жилой застройки (2.7);

Образование и просвещение (3.5);

Культурное развитие (3.6);

Религиозное использование (3.7);

Общественное управление (3.8);

Ветеринарное обслуживание (3.10);

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1);

Приюты для животных (3.10.2);

Общественное питание (4.6)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала более 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала добавлять дополнительно на каждых 100 | машино-мест | 10 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Спорт (5.1);

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 30 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 10 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 6 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### Статья 67. Зона объектов культового назначения (ОД-4)

Зона предназначена для сохранения и размещения объектов культового назначения.

Зона устанавливается и регламентируется в соответствии с СП 31-103-99 - «Свод правил по проектированию и строительству. Здания, сооружения и комплексы православных храмов (The buildings, structures and complexes of orthodox temples)».

Основные виды разрешённого использования:

Религиозное использование (3.7).

Условно разрешённые виды использования:

Культурное развитие (3.6).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 30 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 5 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### Статья 68. Зона объектов спортивного назначения (ОД-5)

Зона предназначена для размещения спортивных сооружений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Основные виды разрешённого использования:

Спорт (5.1).

Условно разрешённые виды использования:

Культурное развитие (3.6);

Магазины (4.4);

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 15 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 кв.м. торговой площади от 100 кв.м. до 200 кв.м. торговой площади более 200 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 6 12 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Общественное питание (4.6)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала более 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала добавлять дополнительно на каждых 100 | машино-мест | 10 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Отдых (рекреация) (5.0);

Природно-познавательный туризм (5.2);

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

пункты оказания первой медицинской помощи;

общественные туалеты;

стоянки для автомобилей.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 30 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 10 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### §3. Производственные зоны (П)

### Статья 69. Зона производственно-коммунальных объектов I-II классов опасности (П-1)

Зона производственного назначения, предназначенная для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов I-II классов опасности и ниже, обеспечивающих её функционирование, с включением объектов инженерной инфраструктуры.

Основные виды разрешённого использования:

Склады (6.9);

Промышленные предприятия и коммунально-складские организации             I-II классов опасности, имеющие вид разрешенного использования: Производственная деятельность (6.0).

Условно разрешённые виды использования:

Недропользование (6.1);

Легкая промышленность (6.3);

Пищевая промышленность (6.4);

Строительная промышленность (6.6);

Специальная деятельность (12.2).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Контрольно-пропускной пункт;

Одноэтажные гаражи для служебного транспорта высотой не более 3,5 м.;

Общественные туалеты.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 40 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 10 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### Статья 70. Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности (П-2)

Зона производственного назначения, предназначенная для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов III класса опасности и ниже, обеспечивающих её функционирование, с включением  объектов инженерной инфраструктуры.

Основные виды разрешённого использования:

Склады (6.9);

Промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса опасности, имеющие вид разрешенного использования: Производственная деятельность (6.0).

Условно разрешённые виды использования:

Недропользование (6.1);

Легкая промышленность (6.3);

Пищевая промышленность (6.4);

Строительная промышленность (6.6);

Энергетика (6.7);

Специальная деятельность (12.2).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Контрольно-пропускной пункт;

Одноэтажные гаражи для служебного транспорта высотой не более 3,5 м.;

Общественные туалеты.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 40 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 10 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### Статья 71. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности (П-3)

Зона производственного назначения, предназначенная для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов IV класса опасности и ниже, обеспечивающих её функционирование, с включением  объектов инженерной инфраструктуры.

Основные виды разрешённого использования:

Склады (6.9);

Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов опасности, имеющие вид разрешенного использования: Производственная деятельность (6.0).

Условно разрешённые виды использования:

Обслуживание жилой застройки (2.7);

Объекты гаражного назначения (2.7.1);

Коммунальное обслуживание (3.1);

Социальное обслуживание (3.2);

Бытовое обслуживание (3.3);

Магазины (4.4);

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 15 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 кв.м. торговой площади от 100 кв.м. до 200 кв.м. торговой площади более 200 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 6 12 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Общественное питание (4.6)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала более 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала добавлять дополнительно на каждых 100 | машино-мест | 10 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Недропользование (6.1);

Легкая промышленность (6.3);

Пищевая промышленность (6.4);

Строительная промышленность (6.6);

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

Специальная деятельность (12.2).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Контрольно-пропускной пункт;

Одноэтажные гаражи для служебного транспорта высотой не более 3,5 м.;

Общественные туалеты.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 40 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 10 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### Статья 72. Зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности (П-4)

Зона производственного назначения, предназначенная для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов V класса опасности, обеспечивающих её функционирование, с включением объектов инженерной инфраструктуры, а также иных коммунальных и складских объектов V класса вредности.

Основные виды разрешённого использования:

Объекты гаражного назначения (2.7.1);

Склады (6.9);

Промышленные предприятия и коммунально-складские организации V класса опасности, имеющие вид разрешенного использования: Производственная деятельность (6.0).

Условно разрешённые виды использования:

Обслуживание жилой застройки (2.7);

Коммунальное обслуживание (3.1);

Социальное обслуживание (3.2);

Бытовое обслуживание (3.3);

Магазины (4.4);

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 15 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 кв.м. торговой площади от 100 кв.м. до 200 кв.м. торговой площади более 200 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 6 12 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Общественное питание (4.6)

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала более 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала добавлять дополнительно на каждых 100 | машино-мест | 10 10 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Объекты придорожного сервиса (4.9.1).

Недропользование (6.1);

Легкая промышленность (6.3);

Пищевая промышленность (6.4);

Строительная промышленность (6.6);

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

Специальная деятельность (12.2).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Контрольно-пропускной пункт;

Одноэтажные гаражи для служебного транспорта высотой не более 3,5 м.;

Общественные туалеты.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 40 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 10 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### Статья 73. Коммерческая зона производственного и общественного назначения (П-5)

Территория предназначена для размещения коммерческих зон производственно-общественного назначения (крупных выставочно-сервисных центров, производственно-деловых и торговых комплексов логистических предприятий и т.п.), тяготеющих к промышленным зонам и наиболее интенсивным транспортным узлам, которые, благодаря своей функции и месторасположению, могут вызвать особый интерес для инвесторов.

Использование территории зоны осуществляется при условии создания благоприятной среды проживания, в том числе на граничащих с зоной территориях.

Основные виды разрешённого использования:

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2).

Условно разрешённые виды использования:

Магазины (4.4);

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 15 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 4 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей менее 100 кв.м. торговой площади от 100 кв.м. до 200 кв.м. торговой площади более 200 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 6 12 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

Объекты придорожного сервиса (4.9.1).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Контрольно-пропускной пункт;

Временные стоянки автомобильного транспорта открытого типа;

Общественные туалеты.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 30 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 6 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 5 |
| 5 | Минимальное количество машино-мест для стоянки автомобилей 5000 кв.м. торговой площади добавлять дополнительно на каждые 100 кв.м. торговой площади | машино-мест | 300 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### §4. Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ)

### Статья 74. Зона сооружений и коммуникаций речного транспорта II класса опасности (ИТ-1)

Зона формирования и развития объектов речного транспорта II класса опасности:

объектов грузового водного транспорта в соответствии с их технологическими потребностями и условиями размещения на территории города;

комплексов грузовых терминалов, оснащенных всеми необходимыми для качественного выполнения основных функций технологическими и социальными объектами.

Основные виды разрешённого использования:

Водный транспорт (7.3).

Условно разрешённые виды использования

Производственная деятельность (6.0);

Склады (6.9);

Трубопроводный транспорт (7.5).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Контрольно-пропускной пункт;

Одноэтажные гаражи для служебного транспорта высотой не более 3,5 м.;

Общественные туалеты.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 6000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 70 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 25 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны сооружений и коммуникаций речного транспорта II класса опасности определяется в соответствии с технологическими требованиями к разработке проектов предприятий грузового водного транспорта.

### Статья 75. Зона сооружений и коммуникаций речного транспорта III класса опасности (ИТ-2)

Зона формирования и развития объектов речного транспорта III класса опасности:

объектов грузового водного транспорта в соответствии с их технологическими потребностями и условиями размещения на территории города;

комплексов грузовых терминалов, оснащённых всеми необходимыми для качественного выполнения основных функций технологическими и социальными объектами.

Основные виды разрешённого использования:

Водный транспорт (7.3).

Условно разрешённые виды использования

Производственная деятельность (6.0);

Склады (6.9);

Трубопроводный транспорт (7.5).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Контрольно-пропускной пункт;

Одноэтажные гаражи для служебного транспорта высотой не более 3,5 м.;

Общественные туалеты.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 6000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 70 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 25 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны сооружений и коммуникаций речного транспорта II класса опасности определяется в соответствии с технологическими требованиями к разработке проектов предприятий грузового водного транспорта.

### Статья 76. Зона сооружений и коммуникаций воздушного транспорта (ИТ-3)

Зона формирования и развития объектов воздушного транспорта в соответствии с их технологическими потребностями и условиями размещения на территории города.

Основные виды разрешённого использования:

Воздушный транспорт (7.4).

Условно разрешённые виды использования:

Склады (6.9);

Обеспечение обороны и безопасности (8.0).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Одноэтажные гаражи для служебного транспорта;

Общественные туалеты.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 20 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 1 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей личного и служебного легкового транспорта на территории зоны сооружений и коммуникаций воздушного транспорта определяется в соответствии с технологическими требованиями к разработке проектов предприятий воздушного транспорта.

- Параметры элементов благоустройства определяются в соответствии с Правилами благоустройства города Кызыла.

### Статья 77. Зона улично-дорожной сети (ИТ-4)

Зона представляет собой единую систему проездов, улиц, дорог, обеспечивающих удобные транспортные связи, как в пределах населённого пункта, так и с внешней территорией.

Основные виды разрешённого использования:

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Условно разрешённые виды использования:

Автомобильный транспорт (7.2).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Не установлены.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Максимальный размер земельного участка | кв. м | 60000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 5 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 1 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 2 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

- Параметры элементов благоустройства определяются в соответствии с Правилами благоустройства города Кызыла.

### Статья 78. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-5)

Зона размещения объектов городской инженерной инфраструктуры.

Основные виды разрешённого использования:

Энергетика (6.7);

Связь (6.8);

Трубопроводный транспорт (7.5).

Условно разрешённые виды использования:

Среднеэтажная жилая застройка (2.5);

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

Обслуживание автотранспорта (4.9);

Производственная деятельность (6.0);

Специальное пользование водными объектами (11.2);

Гидротехнические сооружения (11.3).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Контрольно-пропускной пункт;

Одноэтажные гаражи для служебного транспорта высотой не более 3,0 м.;

Общественные туалеты.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 60000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 30 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 25 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 60 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### §5. Зоны рекреационного назначения (Р)

### Статья 79. Зона природного ландшафта (Р-1)

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды, обустройства территории для отдыха населения.

Основные виды разрешённого использования:

Природно-познавательный туризм (5.2);

Деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);

Охрана природных территорий (9.1).

Условно разрешённые виды использования:

Туристическое обслуживание (5.2.1);

Курортная деятельность (9.2);

Санаторная деятельность (9.2.1).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Не установлены.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 15000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 30 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 25 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 3 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 20 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

Параметры элементов благоустройства определяются в соответствии с Правилами благоустройства  города Кызыла.

### Статья 80. Зона парков, скверов, городских садов (Р-2)

Зона благоустроенных озеленённых территорий с сохранением природных ландшафтов на всей территории города, предназначенная для организации отдыха и досуга населения, с размещением необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные виды разрешённого использования:

Отдых (рекреация) (5.0).

Условно разрешённые виды использования:

Спорт (5.1);

Деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);

Охрана природных территорий (9.1).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Не установлены.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный и (или) максимальный размер земельного участка | кв. м | не установлен |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | не установлена |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | не установлено |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | не установлено |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | не установлен |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

Параметры элементов благоустройства определяются в соответствии с Правилами благоустройства  города Кызыла.

### Статья 81. Зона озеленения (Р-3)

Зелёные насаждения специального использования, способствующие улучшению микроклимата и комфортности проживания в городе.

Основные виды разрешённого использования:

Отдых (рекреация) (5.0).

Условно разрешённые виды использования:

Спорт (5.1);

Деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);

Охрана природных территорий (9.1).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Не установлены.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный и (или) максимальный размер земельного участка | кв. м | не установлен |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | не установлена |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | не установлено |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | не установлено |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | не установлен |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

Параметры элементов благоустройства определяются в соответствии с Правилами благоустройства  города Кызыла.

### Статья 82. Зона отдыха и оздоровления (Р-4)

Зона предназначена для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Основные виды разрешённого использования:

Курортная деятельность (9.2);

Санаторная деятельность (9.2.1).

Условно разрешённые виды использования:

Отдых (рекреация) (5.0);

Природно-познавательный туризм (5.2);

Деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);

Охрана природных территорий (9.1).

- Вспомогательные виды разрешённого использования:

Не установлены.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 40000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 60 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 25 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 4 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 40 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

Параметры элементов благоустройства определяются в соответствии с Правилами благоустройства  города Кызыла.

### §6. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)

### Статья 83. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-1)

Назначение зоны – сохранение и развитие объектов сельскохозяйственного профиля и обеспечивающих их инфраструктур до изменения условий использования территориальной зоны в соответствии с генеральным планом.

Основные виды разрешённого использования:

Сельскохозяйственное использование (1.0).

Условно разрешённые виды использования:

Не установлены.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный размер земельного участка | кв. м | 10000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | 60 |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | 25 |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | 2 |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | 20 |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

Параметры элементов благоустройства определяются в соответствии с Правилами благоустройства  города Кызыла.

### §7. Зоны особо охраняемых территорий (И)

### Статья 84. Зона объектов историко-культурного наследия (И-1)

Зона предназначена для сохранения  объектов  культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:

объектов археологического наследия;

достопримечательных мест, в том числе: мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел.

военных и гражданских захоронений.

Основные виды разрешённого использования:

Историко-культурная деятельность (9.3).

Условно разрешённые виды использования:

Культурное развитие (3.6);

Общественное управление (3.8);

Обеспечение обороны и безопасности (8.0);

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Не установлены.

Зона устанавливается и регламентируется  в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.02 (ред. 13.05.2008 г.).

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный и (или) максимальный размер земельного участка | кв. м | не установлен |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | не установлена |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | не установлено |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | не установлено |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | не установлен |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

Параметры элементов благоустройства определяются в соответствии с Правилами благоустройства  города Кызыла.

### §8. Зоны специального назначения (С)

### Статья 85. Зона кладбищ и крематориев (С-1)

Зона предназначена для размещения кладбищ и крематориев с включением объектов инженерной инфраструктуры.

Основные виды разрешённого использования:

Ритуальная деятельность (12.1).

Условно разрешённые виды использования:

Не установлены.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Не установлены.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный и (или) максимальный размер земельного участка | кв. м | не установлен |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | не установлена |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | не установлено |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | не установлено |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | не установлен |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

Параметры элементов благоустройства определяются в соответствии с Правилами благоустройства  города Кызыла.

### Статья 86. Зона объектов размещения отходов потребления (С-2)

Зона размещения отходов производства и потребления и объектов санитарной очистки.

Основные виды разрешённого использования:

Специальная деятельность (12.2).

Условно разрешённые виды использования:

Не установлены.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Не установлены.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный и (или) максимальный размер земельного участка | кв. м | не установлен |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | не установлена |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | не установлено |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | не установлено |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | не установлен |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### §9. Зона военных и иных объектов режимных территорий (В)

Зоны предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим. Порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Республики Тыва по согласованию с органами местного самоуправления города Кызыла в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами.

Основные виды разрешённого использования:

Обеспечение обороны и безопасности (8.0);

Обеспечение вооруженных сил (8.1).

Условно разрешённые виды использования:

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний (8.4).

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Не установлены.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка

| 1 | Минимальный и (или) максимальный размер земельного участка | кв. м | не установлен |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | не установлена |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | не установлено |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | не установлено |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | не установлен |

- Примечания

- Градостроительный регламент, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для условно разрешенных видов земельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и учитываются при выдаче разрешения на условно разрешенный вид земельного участка.

### §10. Зона резервных территорий (РТ)

Зона предназначена для перспективного развития территории объектов различного назначения с учётом влияния источников вредного воздействия окружающих территорий.

Последующее использование территории зоны осуществляется при условии создания благоприятной среды проживания на граничащих с зоной территориях. Территория зоны или её части могут быть при необходимости переведены в иной тип территориальных зон при соблюдении процедур внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Изменение назначения зоны или её частей не должно вступать в противоречие с режимом использования территории прилегающих зон.

Основные виды разрешённого использования:

Запас (12.3).

Условно разрешённые виды использования:

Не установлены.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

Не установлены.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного

| 1 | Минимальный и (или) максимальный размер земельного участка | кв. м | не установлен |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная ширина земельного участка | м | не установлена |
| 3 | Минимальное расстояние от строения до границ земельного участка | м | не установлено |
| 4 | Максимальное количество этажей | эт. | не установлено |
| 5 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % застройки | не установлен |